Адаптер утопленного монтажа выключателей и сенсорных панелей Ekinex

в гипсокартонные перегородки.

Рекомендации по монтажу

Монтаж Адаптера на влажные основания, в частности непосредственно сразу после окончания штукатурных работ, НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

Общие приемы и способы установки Адаптера – стандартные для производства работ по монтажу гипсокартонных перегородок.

Дополнительные рекомендации:

- При монтаже каркаса под Адаптер для соединения профилей использовать Кнауф соединитель одноуровневый    
(http://www.knauf.ru/catalog/find-products-and-systems/soedinitel-odnourovnevyj.html).

- В случае необходимости использования дополнительных компенсирующих прокладок   для выравнивания Адаптера по глубине, их ширина от внешнего контура Адаптера не должна превышать 30 мм.

- При установке Адаптера желательно использовать клеевой состав типа Multi-Purpose Titebond® http://www.titebond.su/?r=montaj&p=red  или аналогичный, для нанесения между Адаптером и несущей конструкцией, на которую он монтируется.

- Шпатлевочные работы осуществлять при помощи полимерной шпатлевки Sheetrock SuperFinish (http://www.danogips.ru/produktsiya_sheetrock/gotovie_shpatlevki/super_finish.html) или аналогичной с обязательным использованием Бумажной соединительной ленты для заделки швов Sheetrock Joint Tape (http://www.danogips.ru/produktsiya_sheetrock/aksessuari/bumazhnaya_lenta.html) или аналогичной.

- На лицевую поверхность адаптера наносить только один окончательный финишный     слой шпатлевки толщиной не более 0,1 мм.

- Поверхности Адаптера внутри монтажного отверстия не шпатлюются и не окрашиваются.

- Перед установкой устройства обеспечить полное удаление остатков пыли внутри монтажного отверстия Адаптера.